BPC-IoT Projekt #1

Meteostanice

Popis technického řešení

Vypracoval: [VUTID]

Akademický rok: 2024/2025

# 1. Úvod

Tato dokumentace popisuje technické řešení bezdrátové meteostanice realizované v rámci projektu BPC-IoT. Meteostanice je určena pro nasazení na meteorologickém stožáru ve výšce minimálně 10 m nad zemí, v lokalitě bez přístupu ke konvenčním metodám datového připojení (les, odlehlé budovy, pole). Stožár je vybaven silnoproudým rozvodem, datové rozvody však nejsou přítomny.

Meteostanice měří teplotu, vlhkost a rychlost větru a odesilá naměřené hodnoty spolu s parametry rádiového kanálu na vzdálený server. Při prvním připojení jsou navíc odeslána identifikační data zařízení a GPS souřadnice.

# 2. Zvolená bezdrátová technologie — NB-IoT

## 2.1 Popis technologie

NB-IoT (Narrowband Internet of Things) je celulární LPWAN technologie standardizovaná společností 3GPP (Release 13 a vyšší). Provádí komunikaci v licencovaném pásmu LTE, konkrétně převážně v pásmu Band 20 (800 MHz) v ČR. Využívá stávající infrastrukturu mobilních operátorů (T-Mobile, O2), takže není zapotřebí vlastní gateway ani jiná datová infrastruktura.

## 2.2 Zdůvodnění volby NB-IoT

Klíčovým omezením dané aplikace je lokalita bez jakékoliv datové infrastruktury. Následující tabulka porovnává kandidující technologie:

| Technologie | Dosah | Vlastní infrastruktura | Pokrytí ČR | Vhodnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WiFi | desítky m | Ano (AP) | Není | ❌ Nevhodné |
| Bluetooth / Zigbee | desítky–stovky m | Ano (gateway) | Není | ❌ Nevhodné |
| Sigfox | km | Ne | Dobré | ⚠️ Omezený payload (12 B) |
| LoRa / LoRaWAN | km | Ano (gateway) | Omezené | ⚠️ Závisí na pokrytí TTN |
| NB-IoT | km | Ne | Velmi dobré | ✅ Optimální volba |

NB-IoT byla zvolena z následujících důvodů:

- Lokalita bez datové infrastruktury — NB-IoT využívá síť mobilního operátora, není třeba nic vlastního budovat.

- Pokrytí NB-IoT v ČR — T-Mobile a O2 poskytují NB-IoT pokrytí i v odlehļých oblastech, Band 20 (800 MHz) má výborné šíření signálu i v členitem terénu a skrz vegetaci.

- Nízká spotřeba energie — i přesto, že stožár je vybaven elektrickým rozvodem, nízká spotřeba NB-IoT je výhodou pro případnou budoucí migraci na bateriové napájení.

- Malé objemy dat — meteostanice posílá pouze kratší zprávy v pravidelných intervalech, což je přesně scénář, pro který je NB-IoT navrženo.

- Anténa integrovaná na desce — BPC-IoT board v3 disponuje integrovanou anténou, což zjednodušuje mechanickou konstrukci zařízení.

# 3. Hardwarové řešení

## 3.1 Řídcí jednotka — Raspberry Pi Pico (RP2040)

Jako řídcí jednotka je použit mikrokontrolér Raspberry Pi Pico osazený na custom desce BPC-IoT board v3. RP2040 je dvoujádrový ARM Cortex-M0+ mikrokontrolér taktovaný na 133 MHz. Deska poskytuje potřebnou periferní infrastrukturu včetně UART rozhraní pro komunikaci s NB-IoT modulem, slotů M.2 a mini PCIe pro bezdrátové moduly, napájecího DC-DC konvertoru (LM2576S) a LDO regulátorů (3,3 V a 1,8 V), slot pro micro SIM kartu (J3) a konektory Grove pro senzory.

## 3.2 NB-IoT modul

Do slotu M.2 E-Key (J9) resp. mini PCIe (J10) je osazen NB-IoT modul — [DOPLNIT KONKRÉTNÍ MODEL, např. Quectel BC660K-GL nebo Sequans Monarch]. Komunikace mezi RP2040 a modulem probíhá prostřednictvím UART rozhraní pomocí AT příkazů. Modul komunikuje se sítí prostřednictvím SIM karty vložené do micro SIM slotu (J3).

## 3.3 Senzory

Pro měření teploty a vlhkosti je použit senzor [DOPLNIT MODEL, např. SHT31 nebo BME280] připojený přes sběrnici I2C na konektoru Grove (J4/J5). Měření rychlosti větru je realizováno anemometrem připojeným na digitální vstup (DOUT) nebo ADC pin RP2040.

## 3.4 Anténa

Anténa je integrovaná přímo na desce BPC-IoT board v3. Toto řešení je vühodné z hlediska mechanické jednoduchosti — není nutné řešit montáž externí antény. Provádě-li NB-IoT modul v pásmu Band 20 (800 MHz) a zařízení je umístěno ve výšce 10 m na stožáru, je integrovaná anténa dostatenou volbou — výškové umístění kompenzuje případné nižší zisk antény oproti externí.

# 4. Transportní a aplikační protokol

## 4.1 Transportní protokol — UDP

Jako transportní protokol je zvolen UDP (User Datagram Protocol). Na rozdíl od TCP nevyžaduje sestavování spojení, potvrzení doručení ani opětovné posílání ztracených paketů. V důsledku toho je UDP výrazně úbornější na zdroje, což je přímo v souladu s možnostmi NB-IoT sítě. Pro aplikaci meteostanice, kde občasná ztráta jedné zprávy neplní značný problém (následující měření přijde za 15 minut), je UDP plnohodnotným řešením.

## 4.2 Aplikační protokol — CoAP

Jako aplikační protokol je zvolen CoAP (Constrained Application Protocol, RFC 7252). CoAP byl navržen přímo pro IoT zařízení s omezenými zdroji a komunikaci přes nespolehlivou síť. Klíčové vlastnosti:

- Běží nad UDP — nízký overhead, není nutné TCP handshake.

- Binární formát zpráv — výrazně menší velikost než HTTP/JSON.

- RESTový model — podobný HTTP, snadná integrace s Thingsboard (CoAP endpoint).

- Podpora Non-confirmable zpráv — posíláme Non-confirmable (NON) typ zprávy, což dále snižuje režii; ztráta zprávy není kritíká.

V porovnání s alternativami:

| Protokol | Transport | Overhead | Vhodnost pro NB-IoT |
| --- | --- | --- | --- |
| MQTT | TCP | Střední (TCP+MQTT header) | ⚠️ Vyžaduje TCP spojení |
| HTTP/REST | TCP | Vysoký | ❌ Příliš těžký |
| CoAP | UDP | Nízký | ✅ Optimální |

# 5. Parametry a postupy

## 5.1 Interval odesilání dat

Data jsou odesilána v intervalu 15 minut. Tento interval byl zvolen na základě následujících úh. Meteorologická data (teplota, vlhkost, rychlost větru) se v časovém měřícítku minut nemění natolik rychle, aby byl krátký interval nutný. Interval 15 minut navazuje na běžný standard SYNOP (Synoptic Observation), kde meteorologické stanice odesilájí data v intervalech 1, 3 nebo 6 hodin. 15 minut tedy představuje jemnější granularitu při zachování nízké zátěže sítě. Zároveň snižujeme náklady na SIM datový tarif a prodlužujeme životnotím modulu.

## 5.2 Startup sekáme — první připojení

Při prvním spuutění (startup) meteostanice jsou spolu s daty o měřených veličinách odeslána také:

- GPS souřadnice fixíační polohy zařízení.

- Informace o zařízení: Device ID (smýšlené), verze firmwaru (smýšlená), název výrobce (VUTID).

- Konektivita: technologie NB-IoT, Cell ID, Tracking Area Code (TAC), LTE pásmo (Band), EARFCN.

## 5.3 Parametry NB-IoT kanálu

V každé zprávě jsou kromě naměřených hodnot odesilány i parametry rádiového kanálu:

- RSRP (Reference Signal Received Power) — úroveň přijímaného signálu v dBm.

- SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) — poměr užitného signálu k šumu a rušení v dB.

## 5.4 Nedostatky řešení

Navržené řešení má následující omezení:

- Závislost na pokrytí NB-IoT — v místech bez pokrytí (např. hluboké údolí) zařízení nefunguje.

- UDP/CoAP bez potvrzení — při výpadku sítě mohou data být ztracena a neopakovaná.

- Integrovaná anténa — zisk nižší než externí směrová anténa; v oblastech se slabším signálem může být problém.

- Bez lokální cache — data nejsou ukládána lokálně při výpadku sítě (lze rozšířit o micro SD kartu záznamem).

# 6. Vizualizace dat — Thingsboard

Naměřená data jsou zobrazována na platformě Thingsboard. Thingsboard podporuje CoAP endpoint, který přijímá data ve formátu JSON. Dashboard obsahuje widgety pro zobrazení aktuálních hodnot teploty, vlhkosti a rychlosti větru, dále historické grafy průběhu měřených veličin a mapu s GPS polohou meteostanice. Parametry rádiového kanálu (RSRP, SINR) jsou zobrazeny jako dodatečné diagnostické informace.

# 7. Závěr

Navržené řešení využívá technologii NB-IoT jako bezdrátový přenosový médium, které je pro daný scénář (odlehlá lokalita, elektrický rozvó, žádné datové připojení) optimální volbou. Kombinace RP2040 na BPC-IoT board v3, NB-IoT modulu v M.2 slotu, CoAP protokolu a Thingsboard vizualizace tvoří kompaktní, funkční a energeticky úborné řešení meteostanice.